АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Філія «Відокремлений підрозділ

### «Південноукраїнська АЕС»

Інформаційний вісник ВП ПАЕС №,

7 липня 2025 р.

Радіаційна обстановка в 30-кілометровій зоні ПАЕС

Лабораторія зовнішньої дозиметрії (ЛЗД) цеху радіаційної безпеки філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» повідомляє, що у червні 2025 року радіаційний фон на промисловому майданчику та в 30-кілометровій зоні атомної станції перебував на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску АЕС.

I. Радіаційний фон на місцевості

| Точка контролю | Радіаційний (гамма) фон, мкЗв*/год |  |
| --- | --- | --- |
| На проммайданчику ПАЕС | 0,11 |  |
| сел. Арбузинка | 0,12 |  |
| с. Бузьке | 0,13 |  |
| с. Агрономія | 0,11 |  |
| сел. Костянтинівка | 0,10 |  |
| с. Іванівка | 0,15 |  |
| с. Благодатне | 0,16 |  |
| м. Вознесенськ | 0,11 |  |
| сел. Олександрівка | 0,12 |  |
| сел. Доманівка | 0,10 |  |
| с. Богданівка | 0,12 |  |
| м. Південноукраїнськ | 0,10 |  |

До пуску Південноукраїнської АЕС значення потужності дози були зафіксовані в діапазоні 0,10-0,21 мкЗв/год.

II. Контроль викидів ПАЕС

| Середньодобовий викид радіоактивних речовин, ГБк**/добу |  |
| --- | --- |
|  | % від допустимого рівня |
| Інертні радіоактивні гази (ІРГ) | 0,047 |
| Йод-131 | 0,002 |
| Суміш довгоіснуючих радіонуклідів (ДІН) | 0,012 |
| Повітря (контроль викидів у атмосферу через венттруби енергоблоків АЕС), МБк/міс. |  |
| Цезій-137 | 0,00016 |
| Цезій-134 | 0,00017 |
| Стронцій-90 | 0,00072 |

Вимірювання значень контрольованих параметрів, які характеризують радіаційну обстановку на АЕС і в навколишньому середовищі, на Південноукраїнській атомній електростанції виконують автоматизована система контролю (АСКРО) та вимірювачі радіаційного фону (ВРФ-02). АСКРО в режимі реального часу збирає інформацію цілодобово.

Слід зазначити, що фактичні показники викидів і скидів Південноукраїнської атомної станції нижчі за 1% від встановлених меж. Річна доза впливу на населення, яке проживає на межі санітарно-захисної зони, нижча від 0,50 мікрозіверта - це в 20 разів менше дози від годинного перельоту на літаку або в 2000 разів менше дози від однієї флюорографії, яку проходить людина під час медичного огляду.

*Беккерель (Бк) – одиниця радіоактивності: 1 Бк дорівнює 1 ядерному перетворенню за секунду.

**Зіверт (Зв) - це кількість енергії, поглинена кілограмом біологічної тканини, що дорівнює за дією поглиненій дозі гамма-випромінювання в 1 Гр (грей).

Управління інформації та громадських зв’язків

Контакти

Олена Резник,

(05136)5-97-34

e_reznik@sunpp.atom.gov.ua