НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Філія «Відокремлений підрозділ

### «Південноукраїнська АЕС»

Інформаційний вісник філії «ВП ПАЕС» №  ,

7 жовтня 2025 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування філії «ВП ПАЕС»

За інформацією відділу охорони навколишнього середовища 
філії «ВП «Південноукраїнська АЕС»» середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації за вересень 2025 року були наступними:

| Гідрологічні параметри |  | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Річка Південний Буг- гідрологічний пост «Костянтинівка» | Температура води | оС | 19,1 |
|  | Рівень води | м БС | 18,71 |
|  | Витрата води | м3/с | 5,32 |
| Ташлицька водойма- охолоджувач (пост ОГМС) | Температура води | оС | 30,7 |
|  | Рівень води | м БС | 99,49 |
| Підвідні канали | Температура води | оС | 31,9 |
| Відвідні канали | Температура води | оC | 40,9 |
| Метеорологічні параметри |  |  |  |
| Швидкість вітру |  | м/с | 4,3 |
| Напрямок вітру (переважний) |  | румб | ПнС |
| Температура повітря: |  |  |  |
| середня температура за місяць |  | оC | 19,1 |
| середня температура за багаторічний період по станції Південноукраїнськ |  | оC | 17,4 |
| середня max температура за місяць |  | оC | 24,6 |
| абс. max. |  | оC | 30,0 |
| середня min температура за місяць |  | оC | 13,1 |
| абс. min. |  | оC | 2,1 |
| Відносна вологість повітря |  | % | 58 |
| Атмосферний тиск |  | мм рт.ст. | 755,7 |
| Сума атмосферних опадів: |  |  |  |
| за місяць |  | мм | 57,0 |
| середня за багаторічний період |  | мм | 48,1 |
| Всього з початку року |  | мм | 239,7 |
| Примітка. Рівні води подані в абсолютних відмітках (Балтійської системи висот) |  |  |  |

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно
о 8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі - щоденно двічі на добу - о 8-й і о 20-й годині.

Протягом вересня 2025 року було виконано:

- 963 виміри на водних об’єктах - річці Південний Буг, Ташлицькій водоймі-охолоджувачі, Олександрівському водосховищі, шламонакопичувачі ПАЕС;

- 6480 вимірів по 27 метеорологічним показникам та передано споживачам
філії «ВП ПАЕС» 18 штормових попереджень про несприятливі метеоумови.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки
Ташлицької водойми-охолоджувача

Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у вересні 2025 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

| Показник | Одиниці вимірювання | Річка Південний Буг (р-н НПТ) |  | Ташлицька водойма-охолоджувач |  | Олександрівське водосховище (500 м нижче скидання продувочних вод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГДК* | факт | затверджені допустимі концентрації** | факт | затверджені допустимі концентрації *** | факт |
| Сульфати | мг/дм3 | 100 | 96 | 430 | 407 | 117 | 97 |
| Сухий залишок | мг/дм3 | 1000 | 619 | - | 1350 | - | 625 |
| Примітки: * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення; ** затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для ТВО; *** - затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для Олександрівської ГЕС |  |  |  |  |  |  |  |

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами можна зробити висновок, що кліматичні умови в районі розташування філії «ВП ПАЕС»
у вересні 2025 року відповідали кліматичним умовам південної степової зони України.
У звітному місяці випало 57,0 мм опадів, що у 1,2 рази більше норми
(48,1 мм). Середньомісячна температура повітря склала 19,1 оС, що на 1,7 оС вище норми
(17,4 оС). У вересні 2025 року зафіксовано та передано штормове попередження про стихійне метеорологічне явище «Сильний вітер», максимальна швидкість – 28,0 м/с.

- стан водних об’єктів зони розміщення філії «ВП ПАЕС» відповідає сезонним середньостатистичним показникам. По характеристиці водності річки Південний Буг вересень 2025 року характеризується як маловодний 99 % забезпеченості*;

- продувка** Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

*Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-100 - маловодна фаза.

**Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувочних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувочних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

Відділ охорони навколишнього середовища